© 2000 Property of ELSSLAND

All right reserved

Conspected by Ferrum Soft Researching!

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ МЕТАЛЛУРГИЯ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Расширение ОЗУ ПК "БАЙТ" до 1024 кб.Расширение сводится к замене старших РУ5 на распайку модуля SIMM(распайка будет приведена позже).После установки следует произвести проверку SIMM'а. Для этого старшие адреса SIMM (МА7,МА8,МА9) следует кидать на АА7(9 выв.РУ5) и поочередно проверять каким-либо тестом. При любом подключении МА7,МА8,МА9 к АА7 память должна быть в норме, не забывая свободные MА кидать через резик на +5В. После этого можно приступать к монтажу основной схемы.

Распайка выводов модулей SIPP и SIMM 30-pin

01)+5v

02)CAS#

03)DQ0

04)MA0

05)MA1

06)DQ1

07)MA2

08)MA3

09)Gnd

10)DQ2

11)MA4

12)MA5

13)DQ3

14)MA6

15)MA7

16)DQ4

17)MA8

18)MA9

19)MA10-для 1MB не используется

20)DQ5

21)WE#

22)Gnd

23)DQ6

24)NC-не используется

25)DQ7

26)PB-Out-не используется

27)RAS#

28)CAS-Parit#-не используется

29)PB-In-не используется

30)+5V

Следует также удалить микросхемы:

1)D66-PT5

2)D71-PT8

3)D72-ROM0

4)D73-ROM1

5)D68-BИ53

Установить ПЗУ 27256(если 27512,то 1-ый вывод не паять, подать на него +5V через R) на место D73. Поднять вывод 14.D67 и со стороны платы спаять вместе 14 и 15 ноги. Убрать перемычку К4-К5,установить К5-К6. Соединить К4 с D73.26(А13).

После этого комп должен работать как 48к.

Затем следует установить схему дешифрации портовых битов.

1)Порт #7FFD-PENTAGON-128,256,512(кб)

2)Порт #DFFD-PROFI-256,512,1024(кб)

Порт #7FFD биты:Pentagon-Standart

0)Номер банка памяти*1

1)Номер банка памяти*2

2)Номер банка памяти*4

3)Смена экранной области #4000/#С000

4)Младшие/Старшие 16к ПЗУ(A14-ROM)

5)Защелка Zx-48к\Здесь-Ном.Бан.Пам*32

6)Номер банка памяти*8

7)Номер банка памяти*16

Порт #DFFD биты:Profi-Standart

0)Номер банка памяти*8

1)Номер банка памяти*16

2)Номер банка памяти*32

3)?

4)?

5)?

6)?

7)?

При сборке дешифрирующего устройства не следует прибегать к более простым схемам, т.к это может приводить к небольшим глюкам. Следующим этапом нужно проверить исправность работы портов переключения памяти, для этого из бейсика переключать порты,а на триггерах проверять переключение битов. После проверки можно подать 4-Q.bit с ТМ9 на 27.ROM (A14-ROM):компьютер должен выводить меню 128-го компа,но без черного квадрата !!!

Далее следует поднять несколько выводов:

В пределах этого этапа компьютер работать не будет!

1)13.D17(LL1)==>14.D17[+5V]

2)5.D16(LA3).(ROMRAM)

3)4.D41(KP12).(EXSCREEN)

3)6.D41(KP12).(SS1)

4)4.D19(LN1).(Не подключается)

5)3.D21(LI1).(Не подключается)

Таким образом у нас получились следующие точки подключения:

1)5.D16(LA3)<==ROMRAM

2)5.D81(LL1)<==ROMRAM

3)3.D15(LL1)==>MR

4)3.D26(LA4)<==DISP

5)4.D41(KP12)<==EXSCR

6)6.D41(KP12)<==SS1

Установка микрух:

1)К1533ЛА2 устанавливается с обратной стороны платы выводами 6-1(ЛА2) в 1-6(РТ8).

2)При использовании DOP/ дешифратора, организованной на ИМС K556PT11 ее удобно устанавливать во 2-7 ногу К556РТ5(А13-А8).

3)Мелкую логику можно устанавливать на плате, впаивая ее на места установок РУ5,не забывая, что РУ5 питаются наоборот, чем все остальные микрухи.

Собирая плату расширения необходимо учитывать ее будущее месторасположение внутри корпуса (это не касается обладателей MiniTower'ов-там места хватит на 5 таких Байтов). К примеру моя плата расширения состоит из 10-ти м/с и располагается на месте бывших РТ8,РТ5,ПЗУ0(D72). Мелкая логика впаяна с нижней стороны в дырки питания бывших РУ5. Все монтажные провода проходят через металлизированные  отверстия в плате. SIMM располагается на месте бывших РУ5.

Если после всего этого ужаса ты отважился расширять ОЗУ, то не торопись и не спеши при сборке, наладке, т.к. любая погрешность в монтаже и тебе гарантированно мучение при поиске неисправности. А ВААЩЕ советую ПЗУ-шки менять самыми последними, хотя это и не совсем удобно!

Технические особенности схемы расширения.

1)При сборке схемы мы по-другому организовываем БУФЕР ЧТЕНИЯ ДАННЫХ – а именно то, что видеоконтроллер обращается к оставшимся РУ5,а процессор работает в ОЗУ SIMM'а. Поэтому без SIMM'ки комп работать не будет, т.к. системные переменные не отлаживаются в памяти, а без них чисто-голо 255.)

2)Процессор после каждой операции производит процесс регенерации ОЗУ, при этом наблюдается выставление адресов А0-А6 для регенерации определенного банка памяти. Нам необходимо ловить этот адресс для регенерации наших 64-х банков памяти, располагающихся по адресу 49152-65535. Известно,что АА6 на бывших РУ5 и есть это пространство и при каждом подходе регенерации до адреса 49152 происходит переключение банка регенерируемой памяти. А за один цикл регенерации, ОЗУ восстанавливается аж в 4 банках сразу.

Регистрация битов переключения памяти:

┌──┬───┬──┐

D0 ───┤03│ T │02├────> S0

D1 ───┤04│   │05├────> S1

D2 ───┤06│TM9│07├────> S2

D3 ───┤11│   │10├────> EXSCR

D4 ───┤13│   │12├────> A14ROM

_____ ├──│   │  │

RESET─O01│   │  │

7FFDh ┤09│   │  │

└──┴───┴──┘

┌──┬────┬──┐

D0 ───┤02│ MS │  │

D1 ───┤05│    │  │    ┌──┬───┬──┐

D2 ───┤11│KП11│04├────┤04│ T │  │

DFFDh ┤14│    │07├────┤05│   │02├──>S3

├──┤    │09├────┤12│TM8│07├──>S4

D6 ───┤03│    │  │    ├──┤   │10├──>S5

D7 ───┤06│    │12├────┤09│   │  │

D5 ───┤10│    │  │  ┌─O01│   │  │

7FFDh ┤13│    │  │  │ └──┴───┴──┘

├──┤    │  │  │

┌───┤01│    │  │  │

│  ┌О15│    │  │  │

│  │└──┴────┴──┘  │

│  │              │

│  │   / (Sw1)    │

│  └──/ ───┐      │

│          │      │

│         ─┴─     │

│   / (Sw2)       │

└──/ ───┐         │

│         │

─┴─        │

_____               │

RESET ──────────────┘

Переключатели:

Sw1 -включение верхнего ОЗУ;

Sw2-переключение стандартов Pentagon/Profi, причем их желательно потянуть на +5В через резики по 1Ком.

S0,S1,S2,S3,S4,S5-биты расширения ОЗУ.

EXSCR-смена экранов.

A14ROM-для 128-го бейсика.

Дешифрация портов расширения памяти:

┌──┬───┬──┐  ┌──┐

A14 ──┤13│ИД4│09o──┤& │

│  │   │  │  │  O──────>7FFDh Port

A15 ──┤03│   │10o──┤  │

│  │   │  │  ├──┤

├──┤   │11o──┤& │

│  │   │  │  │  O──────>BRIR AY

__    │__│   │12o─*┤  │

WR ───o14│   │  │ │└──┘

│__│   ├──┤ │

┌─────o15│   │07o └─┐

│     │  │   │  │   │

│     ├──┤   │06o   │

│     │  │   │  │   │┌──┐

│ ┌───┤01│   │05o   *┤& │

│ │   │  │   │  │   ││  O────>BCI AY

│ │  ┌o02│   │04o───┼┤  │

│ │  │└──┴───┴──┘   │├──┤

│ │  └──────────┐   └┤1 │

│ │             │    │  O────>DFFDh Port

│ │ A13 ────────┼────┤  │

│ │             │    └──┘

│ └──────┐      └──────┐

└────────┼───────┐     │

____ ┌─┐ │ ┌───┐ │     │

IORQ─┤1│ │ │& 8O─*     │

│ O─*─│12 │ │     │

A1 ──┤ │   │ЛА2│ │     │

└─┘   │   │ │     │

A0 ────────┤11 │ │     │

A2 ────────┤06 │ │     │

A3 ────────┤05 │ │     │

A4 ────────┤04 │ │     │

A5 ────────┤03 │ │     │

A6 ────────┤02 │ │     │

A7 ────────┤01 │ │     │

└───┘ │ ┌─┐ │

└─┤1│ │

__                 │ ├─┘

RD ────────────────┤ │

└─┘

Полный адресный дешифратор экрана:

13┌─┐ 10┌─┐

A12 ─┤ O──*┤1│8

A11 ─┤8│ ┌┼┤ ├─────┐

12└─┘ ││└─┘     │

││9       │

10┌─┐ ││    4┌─┐│4┌─┐

A10─*┤8│8│└─────┤1│└─┤8│6

9 *┤ O─┘    5┌┤ ├──┤ O─┐

│└─┘       │└─┘6 └─┘ │

└────┐     │     5   │

1┌─┐ │ 1┌─┐│         │

A9 ──┤8│3└──┤1││         │

A8 ──┤ O────┤ ├┘         │12┌─┐

2└─┘   2└─┘3         └──┤1│11 ___

A13 ────────────────────────┤ ├─> DOP

13└─┘

Данная схемка собирается "ежиком",т.е. микруха на микрухе, а для более компактного монтажа я указал номера ножек (кто хочет, может собрать ее на печатке!) Но одного дешифратора не совсем достаточно, т.к. нам еще нужно промультиплексировать DOP-сигнал с А14 и А15.Вот финальная часть схемы:

┌──┬────┬──┐

___  ┌─┤06│ MS │  │

DOP ─┼─┤05│    │07├───> DISP

*─┤04│КП12│  │

OLD ─*─┤03│    │  │

│__│    │  │

┌──O01│    │  │

─┴─ ├──┤    │  │

A14────┤14│    │  │

A15────┤02│    │  │

└──┴────┴──┘

Где OLD это поднятая 3.D21(ЛИ1), DISP идет на 3.D26(ЛА4).

Коммутация страниц памяти по адресам:

┌─┐

A14 ──┤&│

│ ├─┐

A15 ──┤ │ │

└─┘ │

┌─────┘

│ ┌─┐

*─┤&│

│ │ ├───>SS5

S5 ─┼─┤ │

│ ├─┤

*─┤&│

│ │ ├───>SS4

S4 ─┼─┤ │

│ ├─┤

*─┤&│

│ │ ├───>SS3

S3 ─┼─┤ │

│ ├─┤     ┌─┐

└─┤&├─────┤1│

│ │     │ ├───>SS2

S2 ───┤ │   ┌─┤ │

└─┘   │ └─┘

└──┐

┌─┐  ┌─┐ │

A14 ──┤1O──┤1│ │ ┌─┐

└─┘  │ O─*─┤1O─┐

A15 ───────┤ │   └─┘ │

┌───┐  └─┘       │

│   │            │ ┌─┐

│  ─┴─           └─┤&│   ┌─┐

│ ┌──┬───┬──┐      │ ├───┤1│

└─┤01│DC │11O──────┤ │   │ O───>DISP

SS3 ──┤02│   │  │      └─┘ ┌─┤ │

SS0 ──┤03│ИД7│  │          │ └─┘

├──┤   │  │          │

SS5 ──O04│   │  │          │

SS4 ──O05│   │  │          │

SS2 ──┤06│   │  │          │

└──┴───┴──┘          │

___                        │

DOP ───────────────────────┘

┌──┬────┬──┐

┌─┤06│ MS │  │

5V─*─┼─┤05│    │07├───>SS0

│ *─┤04│КП12│  │

S0─┼─┼─┤03│    │09├───>SS1

│ │ │__│    │  │

│ *─O01│    │  │

│ │ ├──┤    │  │

│ *─┤10│    │  │

│ *─┤11│    │  │

└─┼─┤12│    │  │

S1───┼─┤13│    │  │

│ │__│    │  │

*─┤15│    │  │

│ ├──│    │  │

A14──┼─┤14│    │  │

A15──┼─┤02│    │  │

│ └──┴────┴──┘

─┴─

┌─┐

A14 ──┤1│

│ ├───────────────────────> ROMRAM

A15 ──┤ │

└─┘

Коммутация,RAS старших разрядов SIMM'ки:

┌──┬───┐

+5V ┬┤01│TM2│

____ └┤04│   │

RFSH ─┤03│   │

AA6  ─┤02│06 O─┐

└──┴───┘ │

┌──────────────┘

│ ┌──┬────┬──┐ ┌──┬────┬──┐

│ │  │ИЕ10│14├─┤02│КП11│  │

└─O02│    │13├─┤05│    │  │

│  │    │12├─┤11│    │  │

│  │    │11├-│14│    │  │

└──┴────┴──┘ ├──┤    │  │

SS0 ───────────┤03│    │  │

SS2 ───────────┤06│    │  │

SS4 ───────────┤10│    │  │ ┌──┬─┬──┐

SS6 -----------│13│    │04├─┤03│K│04├─MA7

____           ├──┤    │07├─┤06│П│07├─MA8

RFSH ──────────┤01│    │09├─┤10│1│09├─MA9

┌─O15│    │12├-│13│1│12├-MA10

─┴─└──┴────┴──┘ ├──┤ │  │

SS1 ────────────────────────┤02│ │  │

SS3 ────────────────────────┤05│ │  │

SS5 ────────────────────────┤11│ │  │

SS7 ------------------------│14│ │  │

├──┤ │  │

MR  ────────────────────────┤01│ │  │

┌─O15│ │  │

─┴─└──┴─┴──┘

Примечание: пунктиры для того, кому не хватит 1МВ(а это аж 4МБ ОЗУ).

Варианты схемных решений при помощи ПЗУ К556РТ11:

Вариант схемного решения:

┌──┬───┬──┐

S2 ─┤15│ROM│09├───> SS0

S1 ─┤07│   │  │

S0 ─┤06│ P │  │

A15 ┤05│ T │10├───> SS1

A14 ┤04│ 1 │  │

┌┤03│ 1 │  │

*┤02│   │11├───> SS2

*┤01│   │  │

│├──┤   │  │        ___

*O13│   │12├───> A14A15

*O14│   │  │

│└──┴───┴──┘

─┴─

Данные по программированию К556РТ11

00...08=1

08...15=5

16...23=10

24=1

25=3

26=5

27=7

28=9

29=11

30=13

31=15

Вариант схемного решения DOP-дешифратора:

┌──┬───┬──┐

A8  ─┤15│ROM│  │

A9  ─┤07│   │  │

A10 ─┤06│ P │  │

A11 ─┤05│ T │  │

A12 ─┤04│ 1 │  │

A13 ─┤03│ 1 │  │

*┤02│   │  │

*┤01│   │  │

│├──┤   │  │    ___

*O13│   │12├───>DOP

*O14│   │  │

│└──┴───┴──┘

─┴─

Данные по программированию К556РТ11

00...26=0

27..END=1

Вариант схемного решения адресации портов:

┌───┐

A0 ─┤ & │

A2 ─┤   │

A3 ─┤ Л │

A4 ─┤ А │

A5 ─┤ 2 │

A6 ─┤   │

A7─*┤   │

└┤   О┐

└───┘│

┌──────┘

│ ┌──┬───┬──┐  ┌─┐

└─┤15│ROM│12├──┤&│

A1 ─┤07│   │  │ ┌┤ ├─────> 7FFDh Port

A13 ┤06│ P │  │ │├─┤

A14 ┤05│ T │11├─┼┤&│

A15 ┤04│ 1 │  │ *┤ ├─────> DFFDh Port

WR\ ┤03│ 1 │  │ │├─┤

RD\ ┤02│   │10├─┼┤&│

┌┤01│   │  │ *┤ ├─────> BC1  AY8910

│├──┤   │  │ │├─┤

*O13│   │09├─┼┤&│

*O14│   │  │ *┤ ├─────> BDIR AY8910

│└──┴───┴──┘ │└─┘

─┴─           │

____   ┌──┐     │

IORQ ──┤1 O─────┘

└──┘

Данные по программированию К556РТ11(РТ4)

Все 0,кроме:

3Ch(60)=4

44h(68)=1

4Ch(76)=1

54h(84)=8

58h(88)=2

5Ch(92)=12

---

04.08.2000

14:03